中期进展报告

1. 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课题名称 | 基于语言大模型的智能 ATE 测试开发辅助平台 |
| 项目简称 | ATE-AI-Platform |
| 面向场景 | 集成电路 ATE 测试开发、Datasheet 参数解析、TestPlan 生成、资源映射、测试代码辅助生成 |
| 目标平台 | STS8200S 集成电路测试系统 |
| 当前阶段 | 中期阶段，核心功能闭环已完成，进入指标验证、效果优化和结题材料完善阶段 |
| 当前整体完成度 | 约 85% |

2. 总体完成度说明

截至中期阶段，项目已完成系统总体架构设计、前后端基础框架搭建、核心业务模块开发、桌面端封装和初步工程验证。系统已经形成从芯片 Datasheet 上传、PDF 内容解析、测试参数提取、引脚定义识别、STS8200S 平台规则校验、TestPlan 文件导出、资源映射、测试代码生成到良率诊断展示的完整演示链路。

按照项目最终交付目标进行拆分，当前整体完成度评估为 85%。其中，基础工程框架、Datasheet 上传解析、TestPlan 生成和桌面端交付完成度较高；引脚图像识别、真实指标量化测试、真实工控机诊断数据接入和客户级云端部署仍属于后续完善内容。

整体完成度构成如下：

| 方向 | 权重 | 当前完成度 | 加权贡献 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统架构与工程框架 | 10% | 100% | 10% | 前后端、桌面端、后端服务框架已形成 |
| Datasheet 上传、解析与页面过滤 | 15% | 90% | 13.5% | 文本型 PDF 支持较好，扫描件和复杂图像仍需增强 |
| 大模型参数提取与规则兜底 | 15% | 85% | 12.75% | 已实现结构化抽取、清洗、分类和部分规则补充 |
| TestPlan 自动生成 | 10% | 95% | 9.5% | JSON 和 Excel 输出链路完整 |
| 引脚定义识别 | 10% | 75% | 7.5% | 文本型引脚表可用，图像型 pinout 仍需优化 |
| STS8200S 平台校验 | 10% | 80% | 8% | 已支持基础电压、电流、DIO 和风险提示 |
| 资源映射与辅助设计 | 10% | 75% | 7.5% | 已生成资源映射、PGS、BOM、SVG，复杂 DUT 规则需扩展 |
| 测试代码辅助生成 | 8% | 75% | 6% | 已生成 C++ 骨架，编译级验证仍需补充 |
| 良率诊断展示 | 5% | 60% | 3% | 已完成仿真诊断展示，未接入真实机台数据 |
| 桌面端安装包与跨机验证 | 5% | 90% | 4.5% | 已支持无 Python 运行，并在其他电脑验证 |
| 测试报告与竞赛材料 | 2% | 65% | 1.3% | 文档框架已建立，量化数据仍需补充 |
| 合计 | 100% | - | 约 85% | 与当前中期阶段评估一致 |

3. 当前已具备的系统能力

当前项目已经具备以下能力：

- 用户可通过桌面端上传芯片 Datasheet PDF。

- 系统可自动解析有效页面，并调用大语言模型提取测试参数。

- 系统可对低价值页面进行过滤，减少无效模型调用，提高提取速度。

- 系统可生成结构化 TestPlan JSON 和 Excel 文件。

- 系统可基于 STS8200S 平台规则进行基础兼容性校验和量程建议。

- 系统可基于引脚定义生成资源映射、PGS 配置、BOM 和 SVG 辅助示意图。

- 系统可根据芯片类型和测试项生成 STS8200S C++ 测试代码骨架。

- 系统提供基于仿真 VI 波形的轻量化良率诊断演示。

- 系统已完成 Windows 桌面安装包构建，用户无需安装 Python 即可运行。

从项目目标来看，当前已完成核心功能开发和工程化打包，后续工作重点将从“功能实现”转向“指标量化验证、测试数据补充、复杂场景增强、演示视频录制和结题材料完善”。

4. 阶段目标完成情况

| 阶段目标 | 当前完成度 | 完成情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成系统架构设计 | 100% | 已完成 | 采用 React + Electron 前端、FastAPI 后端、DeepSeek API 和 PyInstaller 内置后端架构 |
| 完成 Datasheet PDF 上传与解析 | 90% | 基本完成 | 支持 PDF 上传、大小校验、文本解析、表格文本提取和页面过滤 |
| 完成大模型参数提取 | 85% | 基本完成 | 已实现结构化 JSON 提取、参数分类、结果清洗和本地规则兜底 |
| 完成 TestPlan 文件生成 | 95% | 已完成 | 支持 Excel 和 JSON 两类输出，具备工程复核价值 |
| 完成引脚定义提取 | 75% | 部分完成 | 文本型引脚表支持较好，图像型 pinout 仍需增强 |
| 完成 STS8200S 规则校验 | 80% | 基本完成 | 已实现基础范围校验和风险提示，复杂资源规则需补充 |
| 完成资源映射与辅助设计 | 75% | 基本完成 | 已实现资源映射、PGS、BOM、SVG 输出，复杂 DUT 场景仍需扩展 |
| 完成测试代码生成 | 75% | 基本完成 | 已实现模板化 C++ 骨架生成和静态规则校验 |
| 完成良率诊断展示 | 60% | 原型完成 | 当前使用仿真 VI 波形，尚未接入真实工控机数据 |
| 完成桌面端封装 | 90% | 基本完成 | 已生成 Windows 安装包，内置后端运行时，可跨电脑运行 |
| 完成测试数据报告 | 60% | 进行中 | 模板已建立，仍需补充真实量化数据 |
| 完成竞赛提交材料 | 65% | 进行中 | 已整理说明文档、方案报告、中期报告和 PPT 大纲，仍需补充视频和结题报告 |

5. 已完成工作详情

5.1 系统架构与工程框架搭建

项目采用前后端分离架构，并进一步封装为 Windows 桌面应用。前端负责用户界面、任务状态管理和结果展示，后端负责 PDF 解析、模型调用、规则校验、资源映射、代码生成和诊断分析。

已完成内容包括：

- 搭建 React + TypeScript + Vite 前端工程。

- 搭建 FastAPI 后端工程。

- 设计统一 API 响应结构。

- 实现前端 API 客户端封装。

- 实现 Electron 桌面端主进程。

- 实现 PyInstaller 后端打包入口。

- 实现桌面端自动启动内置 FastAPI 后端。

- 增加后端启动日志，便于在其他电脑上排查启动问题。

该部分完成度评估为 100%。它解决了系统从 Web 原型向桌面端工程应用转化的问题，使项目具备较完整的交付形态。

5.2 Datasheet PDF 上传与解析模块

该模块是系统的第一入口，负责接收芯片数据手册并解析其中有效内容。

已完成内容包括：

- PDF 文件上传接口。

- 文件类型校验，仅允许上传 PDF。

- 文件大小限制，避免超大文件阻塞服务。

- 上传文件唯一 ID 生成。

- PDF 文本内容提取。

- 表格内容融合到页面文本。

- 上传目录和处理目录自动创建。

- 异步提取任务接口和任务状态查询接口。

该部分完成度评估为 90%。当前系统已经能够稳定接收 Datasheet，并将其传递给后续提取流程。剩余优化点主要是扫描型 PDF、图像型页面和复杂跨页表格解析。

5.3 页面过滤与提取性能优化

Datasheet 中包含大量封面、目录、修订记录、订购信息等低价值页面。若全部提交给大模型，会增加接口耗时和费用，并可能降低提取质量。因此项目中期阶段重点优化了页面过滤和缓存机制。

已完成内容包括：

- 根据关键词识别关键页面，例如 Electrical Characteristics、Absolute Maximum Ratings、Recommended Operating Conditions、Pin Description 等。

- 跳过封面、目录、修订记录和空白页等明显无效页面。

- 对页面文本进行紧凑化处理，减少无效上下文。

- 对同一 PDF 和页码范围生成缓存键。

- 命中缓存时直接返回历史 TestPlan 结果。

- 增加并发提取和接口超时控制。

该部分完成度评估为 90%。优化后，重复提取和无效页较多的文件处理速度明显提升，系统可用性增强。后续可继续根据测试集统计进一步调优页面分类规则。

5.4 大语言模型结构化提取模块

该模块是项目的核心能力之一，用于将 Datasheet 中半结构化文本转换为可计算、可校验的结构化数据。

已完成内容包括：

- 接入 DeepSeek API。

- 设计结构化提取 Prompt。

- 约束模型输出 JSON 格式。

- 提取电气参数、测试条件、单位和参数类别。

- 提取引脚编号、引脚名称、方向和功能说明。

- 对模型输出进行 JSON 解析、字段标准化和错误处理。

- 对提取结果进行去重、合并和分类。

该部分完成度评估为 85%。当前系统已支持常见数字芯片、LDO、EEPROM 和通用芯片的参数提取场景。对于文字型表格，提取效果较好；对于扫描图像或复杂图形，仍需进一步优化。

5.5 本地规则兜底与质量控制

为了避免完全依赖大模型带来的不稳定性，项目在中期阶段加入本地规则补充机制。

已完成内容包括：

- 对绝对最大额定值进行规则提取。

- 对推荐工作条件进行规则提取。

- 对部分时序参数进行本地识别。

- 对部分常见视觉 pinout 增加兜底。

- 对模型输出中的无效字段进行过滤。

- 对重复参数进行合并。

- 对缺失测试条件生成提醒。

该部分完成度评估为 80%。该设计使系统形成“LLM 提取 + 本地规则补充 + 平台规则校验”的混合方案，降低了单一模型输出不稳定对最终结果的影响。

5.6 TestPlan 自动生成模块

TestPlan 模块负责将参数提取结果转换为测试工程师可复核和复用的文件。

已完成内容包括：

- 生成 TestPlan JSON。

- 生成 TestPlan Excel。

- 按 A 类必测参数、B 类推荐参数、C 类可选参数进行分类。

- 统计 DC、AC、LDO 等测试项数量。

- 输出 STS8200S 兼容性结果。

- 输出量程推荐和风险提示。

- 前端展示参数统计、置信度、引脚数量和下载入口。

该部分完成度评估为 95%，是当前完成度最高的核心模块之一。剩余工作主要是进一步优化 Excel 样式和字段说明，使其更接近真实工程交付格式。

5.7 引脚定义识别模块

引脚定义是资源映射和代码生成的基础。中期阶段系统已实现文字型引脚表的自动提取，并在前端进行表格展示。

已完成内容包括：

- 从 Datasheet 文本中识别 pin table。

- 提取 pin number、pin name、function、direction 等字段。

- 根据引脚名称推断输入、输出、电源、地和 NC 类型。

- 前端展示引脚定义表。

- 模块二资源映射可自动读取模块一提取的引脚定义。

- 对部分图像型 pinout 增加已知规则补充。

该部分完成度评估为 75%。当前不足是图像型 pinout、扫描版 Datasheet 和复杂封装图的自动识别能力仍有限，后续计划接入 OCR 或视觉模型。

5.8 STS8200S 规则校验与量程建议

为了使模型输出符合真实测试平台约束，项目加入 STS8200S 平台规则校验。

已完成内容包括：

- 电压范围校验。

- 电流范围校验。

- DIO 通道约束检查。

- CBIT 等资源约束提示。

- 对静态电流、小电流测试给出量程建议。

- 对缺失参数、缺失条件和潜在风险生成 warning。

该部分完成度评估为 80%。它提升了系统输出的工程可信度，使结果不只是“模型抽取文本”，而是具有 ATE 平台适配意义的测试开发建议。后续需继续补充更多 STS8200S 资源约束和真实平台规则。

5.9 资源映射与辅助设计模块

资源映射模块基于 TestPlan 和引脚定义，将芯片测试需求映射到 STS8200S 平台资源。

已完成内容包括：

- 自动读取模块一生成的 TestPlan JSON。

- 自动读取引脚定义。

- 生成引脚分组。

- 生成 STS8200S 资源映射表。

- 生成 PGS 配置。

- 生成 BOM 清单。

- 生成 SVG 辅助示意图。

- 提供 PinMapping 模板补充入口。

该部分完成度评估为 75%。当前已能完成基础资源映射和辅助示意图生成，但距离完整 DUT 原理图辅助设计仍有差距，后续需要结合更多板卡约束和平台资源规则进行扩展。

5.10 测试代码生成模块

测试代码生成模块用于辅助测试工程师快速获得初版测试程序骨架。

已完成内容包括：

- 支持选择芯片类型。

- 支持选择测试项模板。

- 支持自动导入模块一提取的引脚定义。

- 基于模板生成 STS8200S C++ 测试代码骨架。

- 使用 RAG 注入 STS8200S 知识片段。

- 对生成代码进行基础静态规则校验。

- 输出代码行数、测试函数数和风险提示。

该部分完成度评估为 75%。当前生成代码主要定位为“辅助初稿”，可以减少重复性编码工作，但仍需测试工程师复核后再上机使用。后续计划加入编译检查和更严格的平台 SDK 约束。

5.11 良率诊断展示模块

良率诊断模块用于展示轻量化 ATE 诊断能力。

已完成内容包括：

- 生成仿真 VI 波形。

- 使用异常检测模型识别异常样本。

- 输出良率、FTY、趋势和异常比例。

- 识别继电器退化、热漂移、接触噪声等故障类型。

- 前端展示波形、事件列表和故障溯源说明。

该部分完成度评估为 60%。当前模块使用仿真数据，主要用于展示诊断思路。后续若面向真实客户使用，需要接入工控机实时采集数据。

5.12 桌面端封装与安装包构建

为降低评审和用户试用门槛，项目已完成桌面端封装。

已完成内容包括：

- 使用 Electron 封装前端界面。

- 使用 PyInstaller 将 FastAPI 后端打包为 backend-server.exe。

- Electron 启动时自动拉起本地后端。

- 自动选择可用端口并传递给前端。

- 生成 Windows 安装包。

- 对安装包体积进行瘦身，将后端资源从约 409MB 降至约 151MB。

- 增加后端启动日志 backend-launch.log，便于其他电脑排错。

该部分完成度评估为 90%。经过实际验证，安装包可在其他电脑上正常运行，用户无需额外安装 Python。后续面向公开客户分发时，还需要软件签名、自动更新和云端后端支持。

6. 阶段性测试与验证情况

6.1 已完成的自动化测试

目前项目已补充部分后端测试，覆盖以下内容：

- 页面过滤逻辑。

- LLM JSON 输出解析。

- 提取缓存机制。

- 典型样本质量快照。

- AD780 引脚兜底规则。

当前测试执行结果为：

21 passed, 2 skipped

此外，已完成：

- 后端语法检查。

- 前端 TypeScript 类型检查。

- 前端生产构建。

- 后端 exe 独立启动健康检查。

- Windows 安装包生成验证。

6.2 已完成的工程验证

已在本机和另一台电脑上验证：

- 桌面端可启动。

- 内置后端可被 Electron 拉起。

- 后端 API 可连接。

- PDF 上传和提取流程可使用。

- 安装包不依赖用户安装 Python。

6.3 待补充的量化测试

当前仍需补充面向赛题指标的量化数据：

- Datasheet 复杂表格和图表识别准确率。

- DUT 原理图辅助建议准确率。

- 生成代码可实现性和首检错误数量。

- 工控机或目标电脑上的 CPU、内存和响应时间。

- 传统开发流程与 AI 辅助流程的耗时对比。

该部分当前完成度评估为 60%，将在下一阶段通过测试数据报告补齐。

7. 对照竞赛指标的当前进度

| 竞赛指标 | 指标要求 | 当前进度 | 当前完成度 | 后续工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datasheet 复杂表格和图表识别准确率 | ≥85% | 文本型表格和关键参数已可提取，图像型表格仍需增强 | 约 80%-85% | 建立人工标注测试集并统计准确率 |
| DUT 原理图辅助设计建议准确率 | ≥75% | 已实现资源映射、PGS、BOM、SVG，复杂 DUT 场景覆盖不足 | 约 70%-75% | 扩展资源规则并与人工方案对比 |
| 测试程序辅助编程可实现性 | 具备可实现性 | 已生成 C++ 骨架并进行静态规则校验 | 约 70%-75% | 增加编译检查和更多测试模板 |
| 工控机轻量化实时诊断 | 不影响机台运行 | 已完成仿真诊断演示，未接入真实工控机数据 | 约 60% | 补充资源占用测试和真实数据接口 |
| 开发周期缩短和错误率降低 | 周期缩短 ≥50%，错误率降低 ≥70% | 已具备自动提取、校验和生成能力 | 约 65% | 设计对比实验，量化效率提升 |

8. 当前存在的问题

8.1 图像型 Datasheet 内容识别不足

当前系统对文本型 PDF 效果较好，但对于扫描版 PDF、图片型 pinout、复杂波形图和跨页表格识别能力仍有限。这会影响部分芯片的引脚提取完整度。

8.2 资源映射规则仍需扩充

资源映射模块已能处理基础数字芯片、LDO 等典型场景，但对于复杂多电源、多站点、多模式测试场景仍需更完整的平台规则支持。

8.3 测试代码生成仍需人工复核

当前生成代码可以作为工程初稿，但尚未接入真实 STS8200S SDK 编译链路，无法完全自动证明代码可上机执行。

8.4 良率诊断仍处于演示阶段

诊断模块目前使用仿真波形数据，能够展示算法思路，但尚未接入真实工控机或 ATE 运行数据。

8.5 客户级部署能力不足

当前安装包适合比赛演示和小范围试用，但若面向客户长期使用，需要云端后端、账号体系、日志上报、API Key 安全管理和软件签名。

9. 已采取的改进措施

针对中期开发过程中发现的问题，项目已完成以下改进：

- 针对提取速度慢的问题：增加页面过滤、缓存机制、并发提取和本地规则补充。

- 针对模型输出不稳定的问题：加强 JSON 输出约束、字段标准化和异常值过滤。

- 针对引脚提取不完整的问题：增加文字型引脚表提取和部分图像 pinout 兜底规则。

- 针对桌面端依赖 Python 的问题：使用 PyInstaller 打包后端运行时。

- 针对安装包过大的问题：优化 PyInstaller 排除项，显著减少无关依赖。

- 针对其他电脑后端无法定位的问题：增加 backend-launch.log 启动诊断日志。

- 针对上传卡住的问题：前端上传前增加后端 API 健康检查和请求超时。

10. 下一阶段工作计划

| 工作项 | 当前完成度 | 下一阶段目标完成度 | 具体内容 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试集建设 | 40% | 100% | 选择 5-10 份不同类型 Datasheet，人工标注参数和引脚标准答案 | 用于计算识别准确率 |
| 指标测试报告 | 60% | 100% | 对照赛题 5 项指标补充真实测试数据 | 形成正式测试数据报告 |
| 图像识别增强 | 30% | 70% | 尝试 OCR 或视觉模型辅助识别 pinout 和复杂表格 | 提升图像型 Datasheet 适配能力 |
| 资源映射规则扩充 | 75% | 90% | 增加多电源、多站点和复杂引脚类型规则 | 提高 DUT 辅助设计建议准确率 |
| 代码生成验证增强 | 75% | 90% | 增加更多模板、静态规则和编译检查 | 提高生成代码可实现性 |
| 诊断模块扩展 | 60% | 80% | 补充 CPU、内存、响应时间测试，预留真实数据接口 | 支撑轻量化诊断指标 |
| 工程验证视频 | 20% | 100% | 按视频脚本录制完整演示流程，时长大于 10 分钟 | 满足比赛验证材料要求 |
| 结题材料整理 | 65% | 100% | 完成结题技术报告、PPT、团队总结和最终 PDF | 完成比赛交付材料 |

11. 阶段性成果清单

当前已形成以下阶段性成果：

- 完整项目源代码。

- React + Electron 桌面端。

- FastAPI 后端服务。

- PyInstaller 后端打包配置。

- Windows 安装包。

- Datasheet 参数提取功能。

- TestPlan Excel/JSON 导出功能。

- STS8200S 规则校验与量程建议功能。

- 资源映射、BOM、SVG 生成能力。

- 测试代码生成页面。

- 良率诊断展示页面。

- 后端测试用例，当前结果为 21 passed, 2 skipped。

- 比赛提交资料文件夹。

- 安装说明、使用说明、实施方案、中期报告和 PPT 大纲初稿。

12. 阶段性结论

中期阶段项目已完成主要系统框架和核心功能闭环，能够支撑从 Datasheet 到 TestPlan、资源映射、测试代码和诊断展示的完整演示流程。项目整体完成度约为 85%，核心功能已经达到比赛演示和初步使用状态。

下一阶段的重点将不再是单纯增加功能，而是围绕赛题指标进行系统化验证，补充真实测试数据，完善结题技术报告、答辩 PPT 和工程验证视频。同时，项目也将继续提升图像型 Datasheet 识别能力、资源映射准确率、代码生成可验证性和客户级部署能力。