Table of Contents

# 答辩 PPT 脚本

## 第 1 页：封面

### 页面内容

- 项目名称：基于语言大模型的智能 ATE 测试开发辅助平台

- 参赛方向：集成电路测试开发 / ATE 智能化辅助

- 团队名称、成员姓名、指导教师

- 日期

### 讲稿

各位评委老师好，我们团队的项目是“基于语言大模型的智能 ATE 测试开发辅助平台”。本项目面向集成电路 ATE 测试开发场景，尝试使用语言大模型和工程规则，辅助完成 Datasheet 解析、TestPlan 生成、DUT 资源映射、测试代码生成和良率诊断展示。下面我将从项目背景、赛题指标、系统方案、关键技术、测试结果和完成进度几个方面进行汇报。

## 第 2 页：参赛题目与评分标准

### 页面内容

建议做成“赛题要求 + 项目对应实现”的表格。

| 评分标准 | 项目对应实现 | 当前阶段结果 |
| --- | --- | --- |
| Datasheet 中复杂表格和图表识别准确率 ≥85% | PDF 解析、页面过滤、LLM 结构化提取、本地规则兜底 | 中期综合准确率 88.6% |
| DUT 原理图辅助设计建议准确率 ≥75% | 引脚识别、STS8200S 资源映射、PGS/BOM/SVG 输出 | 中期建议准确率 84.1% |
| 自动生成测试程序，具备可实现性 | Codegen 模块生成 STS8200S C++ 测试代码骨架 | 5 组样例中 4 组可作为工程初稿 |
| 工控机轻量化运行并完成实时诊断 | Electron 桌面端、本地后端、仿真 VI 波形诊断 | 空闲 CPU 1%-3%，诊断响应 <1s |
| 开发周期缩短 ≥50%，代码首检错误率降低 ≥70% | 自动 TestPlan、资源映射、代码初稿生成 | 周期缩短 77.8%，错误数下降 70.6% |

### 讲稿

本项目对应的赛题核心要求主要有五项：第一是提升 Datasheet 中复杂表格和图表的识别准确率；第二是给出 DUT 原理图辅助设计建议；第三是自动生成可实现的测试程序；第四是在工控机侧轻量化运行并完成实时诊断；第五是相比传统开发模式缩短开发周期并降低代码首检错误率。

我们的系统设计完全围绕这五项指标展开。可以看到，当前中期测试结果中，Datasheet 综合识别准确率达到 88.6%，资源映射建议准确率达到 84.1%，开发周期缩短 77.8%，首检错误数下降 70.6%。后面我会展开说明这些结果是如何实现和验证的。

## 第 3 页：项目背景与痛点

### 页面内容

建议放 ATE 测试开发流程图：

Datasheet 阅读 -> 参数整理 -> TestPlan 编写 -> DUT 资源映射 -> 测试代码开发 -> 调试验证 -> 良率诊断

痛点：

- Datasheet 内容复杂，人工整理耗时长。

- 参数、单位和测试条件格式不统一。

- DUT 资源映射依赖工程经验。

- 测试代码首版容易出现低级错误。

- 诊断数据和开发流程割裂。

### 讲稿

ATE 测试开发是芯片工程验证和量产测试中的关键环节。传统流程中，工程师需要先阅读 Datasheet，整理电气参数、引脚定义和测试条件，再编写 TestPlan、分配 DUT 资源、编写测试代码，最后进行调试和诊断。

这个流程存在几个明显问题：第一，Datasheet 表格和图形多，人工整理耗时；第二，不同厂商的参数格式差异较大；第三，资源映射高度依赖工程经验；第四，测试代码初稿容易出现通道、量程和条件设置错误；第五，测试开发和良率诊断工具通常是割裂的。因此我们希望用大模型和工程规则构建一个智能辅助平台，降低重复劳动和初版错误。

## 第 4 页：项目目标

### 页面内容

目标一句话：

构建从 Datasheet 到 TestPlan、资源映射、测试代码和诊断分析的智能 ATE 测试开发辅助闭环。

核心目标：

- 自动解析 Datasheet PDF。

- 自动生成 TestPlan JSON/Excel。

- 根据 STS8200S 平台规则进行参数校验。

- 生成 DUT 资源映射、PGS、BOM 和 SVG 示意图。

- 生成 STS8200S C++ 测试代码骨架。

- 提供轻量化良率诊断展示。

- 打包为 Windows 桌面应用，无需用户安装 Python。

### 讲稿

本项目的目标不是单独做一个 PDF 解析工具，而是做一个面向 ATE 测试开发流程的辅助平台。系统以 Datasheet 为输入，以 TestPlan、资源映射、测试代码和诊断结果为输出，形成一个较完整的工程闭环。

当前系统已经实现 Windows 桌面端交付，用户上传 Datasheet 后，可以完成参数提取、TestPlan 导出、资源映射生成、代码骨架生成和诊断展示。这个目标也对应了赛题要求中的识别准确率、DUT 辅助设计、代码生成、轻量化运行和效率提升五个方向。

## 第 5 页：系统总体架构

### 页面内容

建议放系统架构图，包含：

- 前端交互层：React + TypeScript + Electron。

- 后端服务层：FastAPI。

- AI 能力层：DeepSeek API + RAG。

- 工程规则层：STS8200S 规则、本地兜底规则、静态校验。

- 文件输出层：TestPlan、资源映射、BOM、SVG、C++ 代码。

- 部署层：PyInstaller 后端打包 + Windows 安装包。

### 讲稿

系统采用分层架构。前端使用 React 和 Electron，负责上传、展示和下载；后端使用 FastAPI，负责 PDF 解析、模型调用、规则校验、文件生成和诊断分析。

AI 能力层主要调用 DeepSeek API，并结合 RAG 知识增强实现代码生成。工程规则层是我们项目比较关键的部分，它把 STS8200S 平台约束、本地参数规则和代码静态校验结合起来，避免系统完全依赖大模型输出。最终系统通过 PyInstaller 和 Electron 打包为 Windows 桌面应用，用户无需安装 Python 就可以运行。

## 第 6 页：核心流程

### 页面内容

建议放流程图：

PDF 上传 -> 页面过滤 -> 文本/表格解析 -> LLM 结构化提取 -> 本地规则兜底 -> STS8200S 校验 -> TestPlan 生成 -> 资源映射 -> 代码生成 -> 诊断展示

### 讲稿

系统的核心流程分为十步。用户首先上传 Datasheet PDF，后端解析页面文本和表格内容。为了提升速度，我们会先过滤掉封面、目录、修订记录等低价值页面，只保留电气特性、绝对最大额定值、推荐工作条件、引脚描述等关键页面。

随后系统调用大模型进行结构化提取，并通过本地规则进行补充和清洗。提取结果会进入 STS8200S 平台规则校验，生成 TestPlan 文件。后续模块会继续读取 TestPlan，生成资源映射、PGS、BOM、SVG 和测试代码骨架，最后在诊断页面展示良率和故障分析结果。

## 第 7 页：关键技术一：Datasheet 智能解析

### 页面内容

展示内容：

- PDF 文本提取。

- 表格内容融合。

- 关键页面过滤。

- LLM JSON 结构化输出。

- 单位归一化和字段标准化。

- 本地规则兜底。

可以放一张提取器界面截图。

### 讲稿

第一个关键技术是 Datasheet 智能解析。Datasheet 中的信息通常分散在不同章节，有些是表格，有些是文字说明，也有些是图形 pinout。我们首先对 PDF 进行文本和表格解析，再通过页面过滤减少无效输入。

在模型调用阶段，我们通过 Prompt 约束模型输出统一 JSON 结构，包括参数名称、符号、最小值、典型值、最大值、单位、测试条件和参数分类。模型输出后，后端继续做字段标准化、单位归一化、重复项合并和异常值过滤。对于常见参数和部分已知 pinout，还加入本地规则兜底，提高结果稳定性。

## 第 8 页：关键技术二：STS8200S 工程规则校验

### 页面内容

展示规则类型：

- 电压范围校验。

- 电流范围校验。

- DIO 通道约束。

- CBIT/TMU/VI 等资源提示。

- 缺失测试条件告警。

- 量程建议。

### 讲稿

第二个关键技术是工程规则校验。单纯让大模型从 Datasheet 中抽取文本，并不能保证结果适合真实 ATE 平台。因此我们把 STS8200S 平台约束加入系统，对提取到的参数进行二次校验。

例如，系统会检查电压和电流范围是否合理，DIO 通道是否满足需求，是否存在缺失测试条件，是否需要特殊量程，并在 TestPlan 中给出 warning 和建议。这样输出结果就不只是文本摘要，而是更接近测试工程师可复核、可使用的工程文件。

## 第 9 页：关键技术三：TestPlan 自动生成

### 页面内容

展示输出：

- TestPlan JSON。

- TestPlan Excel。

- A/B/C 类参数分类。

- DC/AC/LDO 测试项统计。

- 风险提示和量程建议。

建议放 Excel 或前端统计卡片截图。

### 讲稿

在 TestPlan 生成模块中，系统会把模型抽取结果和规则校验结果统一转换为 JSON 和 Excel 两种格式。JSON 用于系统内部流转，Excel 则方便测试工程师复核和二次编辑。

系统会按照 A 类必测参数、B 类推荐参数、C 类可选参数进行分类，同时统计 DC、AC、LDO 等测试项数量，并写入 STS8200S 兼容性提示和风险信息。当前这部分完成度较高，是整个系统的核心输出之一。

## 第 10 页：关键技术四：DUT 资源映射与辅助设计

### 页面内容

展示生成文件：

- 资源映射表。

- PGS 配置。

- BOM 清单。

- SVG 辅助示意图。

- PinMapping 模板。

### 讲稿

资源映射模块会读取前面生成的 TestPlan 和引脚定义，根据引脚方向、芯片类型和测试项需求，把 DUT 引脚映射到 STS8200S 平台资源。

系统可以生成资源映射表、PGS 配置、BOM 清单和 SVG 辅助示意图。对于自动识别不完整的引脚，系统也提供 PinMapping 模板，允许工程师补充。当前它已经可以处理基础数字芯片、LDO 和常见小规模芯片场景，后续会继续扩展复杂多电源、多站点和模拟量测规则。

## 第 11 页：关键技术五：测试代码辅助生成

### 页面内容

展示：

- 正式接口：/api/v1/codegen/*

- 支持数字芯片和 LDO 测试项。

- 模板化 C++ 骨架。

- RAG 知识增强。

- 静态规则校验。

可以放代码生成页面截图。

### 讲稿

测试代码生成模块当前正式使用的是 /api/v1/codegen/* 接口。系统支持选择芯片类型和测试项，结合引脚信息生成 STS8200S C++ 测试代码骨架。

这里我们采用模板化生成加 RAG 知识增强的方式。模板保证代码结构稳定，RAG 用于补充 STS8200S 平台知识，静态校验用于检查常见结构问题和风险点。需要说明的是，当前生成代码定位为工程初稿，仍需测试工程师复核后再上机使用。

## 第 12 页：关键技术六：轻量化良率诊断

### 页面内容

展示：

- 仿真 VI 波形。

- 良率和 FTY。

- 异常事件。

- 故障类型识别。

- 趋势展示。

### 讲稿

诊断模块用于展示轻量化 ATE 诊断能力。当前中期阶段使用仿真 VI 波形和异常检测结果，系统可以展示良率、FTY、异常比例、波形趋势和可能故障类型。

这一模块的目标是为后续接入真实工控机数据预留接口。比赛阶段主要验证诊断流程和展示能力，后续产品化阶段可以进一步接入真实测试数据，实现更完整的在线诊断。

## 第 13 页：工程化实现与部署

### 页面内容

展示：

- Electron 桌面端。

- FastAPI 后端。

- PyInstaller 打包为 backend-server.exe。

- Windows 安装包。

- 自动启动后端。

- 自动端口检测。

- backend-launch.log 日志。

### 讲稿

为了让评审和用户不需要配置 Python 环境，我们完成了桌面端工程化封装。前端由 Electron 承载，后端通过 PyInstaller 打包成 backend-server.exe。用户启动桌面应用时，Electron 会自动选择可用端口、启动本地后端，并把 API 地址传递给前端。

我们还加入了后端启动日志 backend-launch.log，用于排查其他电脑上的启动问题。经过验证，安装包可以在其他电脑上正常运行，用户不需要额外安装 Python。

## 第 14 页：测试结果

### 页面内容

建议用指标汇总表：

| 指标 | 目标要求 | 中期测试结果 |
| --- | --- | --- |
| Datasheet 综合识别准确率 | ≥85% | 88.6% |
| DUT 辅助设计建议准确率 | ≥75% | 84.1% |
| 测试代码可实现性 | 具备可实现性 | 5 组样例中 4 组可作为工程初稿 |
| 轻量化运行 | 不影响机台运行 | 空闲 CPU 1%-3%，诊断响应 <1s |
| 开发周期缩短 | ≥50% | 77.8% |
| 首检错误数下降 | ≥70% | 70.6% |

### 讲稿

我们使用 5 份典型 Datasheet 做了中期小样本测试，覆盖基准源、数字逻辑芯片、LDO、EEPROM 和模拟运放。测试结果显示，系统 Datasheet 综合识别准确率为 88.6%，资源映射建议准确率为 84.1%。

在代码生成方面，5 组样例中有 4 组经少量修改后可以作为工程初稿。轻量化运行方面，桌面端空闲 CPU 占用约 1% 到 3%，诊断响应小于 1 秒。效率对比中，AI 辅助流程相比传统人工流程总耗时缩短 77.8%，首检错误数下降 70.6%。这些结果说明系统已经达到中期阶段的演示和验证目标。

## 第 15 页：完成进度

### 页面内容

建议放完成度表：

| 模块 | 完成度 |
| --- | --- |
| 系统架构与工程框架 | 100% |
| Datasheet 上传解析 | 90% |
| 大模型参数提取 | 85% |
| TestPlan 自动生成 | 95% |
| 引脚定义识别 | 75% |
| STS8200S 平台校验 | 80% |
| 资源映射与辅助设计 | 75% |
| 测试代码辅助生成 | 75% |
| 良率诊断展示 | 60% |
| 桌面端安装包 | 90% |
| 整体完成度 | 约 85% |

### 讲稿

从完成进度来看，项目整体完成度约为 85%。其中，系统架构、工程框架、TestPlan 生成和桌面端封装完成度较高；Datasheet 解析和大模型提取已经具备可用能力；资源映射、代码生成和诊断模块形成了原型闭环。

当前还需要继续增强的部分主要是图像型 pinout 识别、复杂 DUT 资源规则、生成代码的编译级验证，以及真实工控机数据接入。

## 第 16 页：创新点

### 页面内容

创新点：

- LLM 与 ATE 工程规则融合。

- 从 Datasheet 到 TestPlan、资源映射、测试代码的闭环。

- 面向 STS8200S 的平台约束校验。

- 桌面端一键安装运行。

- 测试开发与良率诊断联动展示。

### 讲稿

本项目的创新点主要有五个。第一，不是单纯调用大模型，而是把大模型与 ATE 工程规则结合起来。第二，系统不只做参数抽取，而是形成了从 Datasheet 到 TestPlan、资源映射和测试代码的完整辅助链路。第三，系统引入 STS8200S 平台约束，使输出更符合真实测试开发需求。第四，通过桌面端打包降低使用门槛。第五，项目把测试开发和良率诊断展示结合起来，为后续真实机台数据接入打下基础。

## 第 17 页：不足与后续优化

### 页面内容

不足：

- 图像型 pinout 和扫描 PDF 识别仍有限。

- 复杂 DUT 板卡规则还需扩展。

- 生成代码仍需人工复核。

- 诊断模块暂未接入真实工控机数据。

- 客户级部署还需要云端服务、账号体系和日志审计。

优化方向：

- OCR/视觉模型。

- 更完整的 STS8200S 规则库。

- 编译级代码验证。

- 真实机台数据接入。

- 云端后端和多用户管理。

### 讲稿

当前系统仍然存在一些不足。首先，对图像型 pinout、扫描版 PDF 和复杂封装图的识别能力还不够强；其次，资源映射规则还需要覆盖更多复杂 DUT 场景；第三，测试代码生成目前仍定位为工程初稿，需要人工复核；第四，诊断模块还没有接入真实工控机数据。

下一阶段我们计划引入 OCR 或视觉模型，完善 STS8200S 规则库，增加生成代码的编译级验证，并在条件允许时接入真实机台数据。如果面向客户使用，还需要进一步建设云端后端、账号权限、任务队列、日志审计和 API Key 安全管理。

## 第 18 页：总结

### 页面内容

总结三句话：

- 项目已完成智能 ATE 测试开发辅助平台核心闭环。

- 中期测试结果达到主要赛题指标的阶段性要求。

- 后续可继续向真实机台接入和客户级产品化演进。

### 讲稿

总结来说，本项目已经完成了从 Datasheet 解析、TestPlan 生成、STS8200S 校验、资源映射、测试代码生成到良率诊断展示的核心闭环，并完成了 Windows 桌面端打包。

从中期测试结果看，系统在 Datasheet 识别、DUT 辅助设计、开发效率提升和轻量化运行方面已经达到阶段目标。后续我们会继续提升图像识别能力、复杂规则覆盖能力和真实工程验证能力，使项目进一步向真实客户级产品演进。我的汇报结束，谢谢各位老师。

## 答辩演示顺序建议

- 先打开桌面端，展示仪表盘和后端连接状态。

- 上传一份 Datasheet，展示提取流程和参数统计。

- 打开 TestPlan 下载结果，展示 Excel/JSON 输出。

- 切到资源映射页面，展示 PGS、BOM、SVG 生成。

- 切到代码实验室，展示 C++ 测试代码生成。

- 切到故障诊断页面，展示良率、波形和异常事件。

- 最后展示测试结果表和完成度表，回应评分标准。

## 答辩时需要强调的句子

- 本项目不是单纯的文档解析工具，而是面向 ATE 测试开发流程的辅助平台。

- 我们把语言大模型和 STS8200S 工程规则结合起来，降低了模型输出不稳定带来的风险。

- 系统输出的是可复核的工程交付物，包括 TestPlan、资源映射、BOM、SVG 和 C++ 代码骨架。

- 当前代码生成定位为工程初稿，仍保留人工复核环节，符合测试开发的安全要求。

- 中期测试是小样本验证，结题阶段会继续扩大样本并补充真实工程验证数据。