关键技术实现细节说明

1. 技术实现总览

本项目采用“Electron 桌面端 + React 前端 + FastAPI 后端 + DeepSeek 大模型 + STS8200S 工程规则”的实现方案。系统以 Datasheet PDF 为输入，经过上传、解析、页面过滤、大模型结构化提取、本地规则兜底、平台规则校验和工程文件生成，最终输出 TestPlan、资源映射、PGS、BOM、SVG、C++ 测试代码骨架和诊断结果。

后端主服务在 backend/app/main.py 中创建 FastAPI 应用，并挂载以下正式业务路由：

| 模块 | 路由前缀 | 主要作用 |
| --- | --- | --- |
| TestPlan 提取 | /api/v1/testplan | PDF 上传、异步提取、状态查询、文件下载 |
| 资源映射 | /api/v1/resource-map | DUT 引脚资源映射、PGS、BOM、SVG 输出 |
| 测试代码生成 | /api/v1/codegen | STS8200S C++ 测试代码骨架生成 |
| RAG 知识增强 | /api/v1/rag | STS8200S 知识库状态、检索和构建 |
| 良率诊断 | /api/v1/diagnosis | 仿真 VI 波形、异常检测和诊断结果 |

其中 backend/app/api/v1/testprogram.py 目前存在于代码目录中，但未挂载到主应用，不属于当前 App 的正式对外接口。当前正式代码生成接口为 /api/v1/codegen/*。

2. 前后端数据流

2.1 上传与任务创建

用户在前端提取器页面选择 Datasheet PDF 后，前端通过 apps/src/api/backend.ts 调用后端上传接口：

POST /api/v1/testplan/upload

后端在 backend/app/api/v1/testplan.py 中完成以下处理：

- 校验文件扩展名是否为 .pdf。

- 读取文件内容并检查大小，当前限制为 50MB。

- 使用 UUID 前 8 位生成 file_id。

- 将文件保存到 settings.UPLOAD_DIR。

- 返回 file_id、原始文件名、文件大小和上传时间。

前端拿到 file_id 后，继续调用异步提取接口：

POST /api/v1/testplan/extract-async?file_id={file_id}

后端创建 task_id，将任务状态写入内存字典 task_status，再通过 FastAPI BackgroundTasks 在后台执行提取任务。前端通过轮询：

GET /api/v1/testplan/status/{task_id}

获取任务进度、状态、统计信息、下载地址和引脚结果。

2.2 结果下载

提取完成后，后端会生成 Excel 和 JSON 文件。前端下载时调用：

GET /api/v1/testplan/download/{file_id}/excel
GET /api/v1/testplan/download/{file_id}/json

下载接口会在处理目录中查找对应 file_id 的结果文件，并通过 FileResponse 返回。

3. Datasheet 解析与页面过滤实现

3.1 PDF 解析

核心实现位于：

backend/app/services/testplan_service.py

提取入口为 TestPlanService.extract_from_pdf()。该方法会调用 PDF 解析器读取每一页文本和表格内容，并将页面转换为统一的 chunk 结构：

{
  "page": 页码,
  "content": 页面文本和表格内容
}

解析完成后，系统不会直接把全部页面提交给大模型，而是先进行页面过滤和分块。

3.2 页面过滤策略

页面过滤实现位于 TestPlanService._filter_and_batch_chunks()。系统会对每一页计算分数，并根据关键词和内容特征判断是否保留。

优先保留的页面包括：

- Electrical Characteristics。

- Absolute Maximum Ratings。

- Recommended Operating Conditions。

- Pin Description。

- Pin Configuration。

- Timing Characteristics。

- Function Table / Truth Table。

优先过滤的页面包括：

- 封面。

- 目录。

- 修订历史。

- 订购信息。

- 免责声明。

- 空白页。

- 与封装尺寸强相关但缺少电气参数的页面。

这样做的目的有三个：

- 减少无效上下文，降低大模型输入长度。

- 降低 DeepSeek API 调用耗时和成本。

- 减少目录、封装尺寸、订购信息等页面对参数提取结果的干扰。

3.3 内容压缩和批处理

过滤后，系统会对页面内容做紧凑化处理，减少重复表格字符和无效空白。对于保留下来的页面，系统会按批次组合为 LLM 请求 chunk。当前策略会尽量避免把过重的电气参数页与其他页面合并，从而让并发提取能更快完成。

4. 提取加速与缓存实现

4.1 缓存键设计

系统在 testplan_service.py 中定义了缓存版本：

CACHE_VERSION = "testplan-v3-local-ratings-fastpath"

缓存键由以下内容共同生成：

- 缓存版本号。

- PDF 文件内容。

- 用户指定的页码范围。

这样可以保证同一份 PDF、同一页码范围、同一套提取逻辑命中缓存；当提取逻辑升级时，只需要修改 CACHE_VERSION 就可以避免旧缓存污染新结果。

4.2 缓存读写流程

缓存文件保存在：

settings.PROCESSED_DIR / "testplan_cache"

每个缓存对应两类文件：

- {cache_key}_TestPlan.xlsx

- {cache_key}_TestPlan.json

处理流程如下：

- 提取开始前计算 cache_key。

- 检查缓存目录是否存在对应 Excel 和 JSON。

- 如果命中缓存，直接复制缓存文件到当前任务结果文件，跳过 PDF 解析和 LLM 调用。

- 如果未命中缓存，正常执行提取流程。

- 提取成功后，将本次生成的 Excel 和 JSON 写入缓存目录。

缓存机制主要用于重复测试、演示和同一文件多次提取场景，可显著降低二次处理时间。

5. 大模型结构化提取实现

5.1 LLM 调用入口

大模型提取逻辑位于：

backend/app/services/llm_extractor.py

主要方法包括：

- detect_chip_type()：根据前几页内容判断芯片类型。

- extract_from_chunk()：对单个 chunk 调用大模型提取。

- extract_parallel()：使用线程池并发处理多个 chunk。

系统使用 DeepSeek API 完成结构化抽取。Prompt 中会要求模型输出 JSON，并包含参数、引脚和测试条件等字段。

5.2 JSON 结果清洗

由于大模型可能返回 Markdown 代码块、解释性文字或格式不稳定的 JSON，系统实现了 _extract_json_text()，用于从模型响应中尽量提取有效 JSON 文本。

提取后会继续做：

- JSON 解析。

- 字段标准化。

- 数值类型转换。

- 单位归一化。

- 参数去重。

- 引脚去重。

- page 来源补充。

如果某个 chunk 提取失败，系统会记录错误日志，但不会让整个任务直接中断，而是继续处理其他 chunk。

5.3 并发提取

extract_parallel() 使用 ThreadPoolExecutor 并发处理多个页面 chunk。前端或接口可以通过 max_workers 控制并发数，接口限制为 1 到 10。

并发提取的作用是：

- 多个页面可同时等待 DeepSeek API 响应。

- 避免某个复杂页面拖慢全部任务。

- 让较短的 pin table、ratings 页面先完成，提高整体响应速度。

6. 本地规则兜底实现

大模型提取之前和之后，系统会执行本地规则补充。相关逻辑主要在 testplan_service.py 中，包括：

- _extract_local_params_from_chunks()：从页面文本中提取常见电气参数。

- _extract_pin_definitions_from_chunks()：从文本型 pin table 中提取引脚定义。

- _drop_local_pin_chunks()：如果本地已经稳定提取出引脚表，则减少对应页面的 LLM 请求。

本地规则主要覆盖：

- Absolute Maximum Ratings。

- Recommended Operating Conditions。

- 常见电压、电流、温度参数。

- 文本型 pin table。

- 部分常见芯片 pinout。

这样设计的原因是：部分 Datasheet 的常见参数格式比较固定，用规则提取比全部交给大模型更快、更稳定，也能减少接口调用次数。

7. STS8200S 平台规则校验实现

平台规则校验用于把模型抽取结果转换为更接近 ATE 工程实践的结果。系统会对提取到的参数进行：

- 电压范围检查。

- 电流范围检查。

- DIO 资源需求提示。

- CBIT、TMU、VI 等资源适配提示。

- 小电流或静态电流的量程建议。

- 缺失单位、缺失测试条件和异常值 warning。

校验结果会写入 ExtractionResult，并返回给前端。前端提取完成页会展示总参数数、A/B/C 类参数数量、DC/AC/LDO 测试项数量、引脚数量、warnings 和 range recommendations。

8. TestPlan 文件生成实现

提取完成后，系统会生成两类 TestPlan 文件：

| 文件类型 | 作用 |
| --- | --- |
| JSON | 供系统内部模块继续读取，例如资源映射和代码生成 |
| Excel | 供测试工程师人工复核、修改和提交 |

JSON 中保存芯片名称、芯片类型、参数列表、引脚定义、统计信息、校验结果和风险提示。Excel 文件用于更直观地展示参数分类、测试项和平台建议。

9. 资源映射与辅助设计实现

资源映射逻辑位于：

backend/app/services/resource_mapping_service.py

该模块以 ExtractionResult 为输入，读取芯片类型、参数列表和引脚定义，然后执行：

- 引脚分类：输入、输出、电源、地、NC、双向 IO。

- 测试资源推断：根据芯片类型和测试项判断需要 DIO、VI、TMU、CBIT 等资源。

- 资源分配：生成 STS8200S 资源映射表。

- PGS 生成：根据芯片类型生成不同 PGS 配置，例如 general、LDO、EEPROM。

- BOM 生成：输出辅助设计所需的器件和连接建议。

- SVG 生成：生成可视化辅助示意图。

输出文件包括资源映射 Excel、PGS 配置、BOM 清单和 SVG 辅助示意图。

10. 测试代码生成实现

当前正式代码生成模块为：

backend/app/api/v1/codegen.py
backend/app/services/codegen_service.py
backend/app/services/code_validator.py

正式接口包括：

POST /api/v1/codegen/generate
GET  /api/v1/codegen/templates

前端调用位置为：

apps/src/api/backend.ts

代码生成请求中包含：

- chip_name

- chip_type

- test_items

- user_prompt

- pin_names

- input_pins

- output_pins

- vcc

- vout

- ldo_out_pin

- load_ma

生成策略为：

- 根据芯片类型和测试项选择模板。

- 先生成稳定的 C++ 骨架代码。

- 如 RAG 可用，则检索 STS8200S 知识片段进行增强。

- 如用户输入了自然语言要求，则调用模型补充注释或细节。

- 使用 CodeValidator 进行静态规则检查。

- 返回代码文本、行数、函数数和静态分析结果。

当前代码生成定位为“工程初稿”，用于降低重复性编码工作，最终上机前仍需要测试工程师复核。

11. RAG 知识增强实现

RAG 服务位于：

backend/app/services/rag_service.py

主应用启动时会尝试初始化 STS8200S 内置知识库。如果索引未就绪，则调用 build_index_from_text() 构建知识片段；如果已经就绪，则直接加载已有索引。

RAG 的作用主要体现在代码生成阶段：

- 根据测试项和用户需求检索相关 STS8200S 知识。

- 将检索结果加入生成 Prompt。

- 降低模型生成与平台 API 或测试流程不一致的风险。

如果 RAG 初始化失败，系统会记录 warning，并降级为模板生成，不影响其他功能使用。

12. 良率诊断实现

诊断模块位于：

backend/app/api/v1/diagnosis.py
backend/app/services/yield_diagnosis.py

当前中期版本使用仿真 VI 波形和异常检测逻辑，输出良率、FTY、Bin 分布、VI 波形、异常事件、故障类型和可能原因。前端故障诊断页面读取后端诊断结果后进行可视化展示。

13. 桌面端打包与后端启动实现

桌面端主进程位于：

apps/electron/main.cjs

核心实现包括：

- 检测是否为打包环境。

- 打包环境下定位 process.resourcesPath/backend-server/backend-server.exe。

- 开发环境下优先使用项目 .venv 中的 Python，找不到时回退到系统 Python。

- 在 18080-18179 范围内自动寻找可用端口。

- 启动后端后轮询 /health 接口。

- 后端就绪后把 API 地址传递给前端。

- 写入 backend-launch.log，记录启动命令、端口、stdout/stderr 尾部信息和失败原因。

- 使用 backend.pid 清理上次残留的后端进程。

该方案解决了“另一台电脑不安装 Python 无法运行后端”的问题，也方便定位安装包在用户电脑上的启动异常。

14. 前端 API 与状态管理实现

前端 API 封装位于：

apps/src/api/backend.ts

该文件统一封装健康检查、上传、异步提取、状态轮询、下载、资源映射、代码生成和 RAG 状态接口。

前端提取状态管理位于：

apps/src/store/extractionStore.ts

用于在提取器、资源映射、代码生成等页面之间共享当前文件、提取结果和任务状态。

15. 错误处理与可诊断性设计

系统在多个层面增加了错误处理：

- 上传阶段校验文件类型、大小和空文件。

- 提取阶段捕获 PDF 解析、LLM 调用和文件导出异常。

- 异步任务阶段返回 pending / processing / completed / failed 状态。

- 前端上传前先检查 /health，避免后端未连接时长时间卡住。

- Electron 记录 backend-launch.log，方便排查其他电脑上的后端启动问题。

- 后端统一响应结构，前端可以统一解析成功和失败结果。

16. 当前实现边界

当前系统已经完成核心演示闭环，但仍有以下边界：

- 图像型 pinout 和扫描 PDF 识别仍不如文本型 PDF 稳定。

- 资源映射主要覆盖基础芯片和典型测试项，复杂 DUT 板卡规则需要继续扩展。

- 代码生成结果是工程初稿，尚未接入真实 STS8200S SDK 编译链路。

- 良率诊断当前使用仿真数据，尚未接入真实工控机数据。

- 客户级使用仍需要云端后端、账号权限、任务队列、日志审计和 API Key 安全管理。

17. 技术实现小结

本项目的核心实现特点是将 LLM 文档理解能力和 ATE 工程规则结合起来。LLM 负责处理 Datasheet 中格式复杂、语义多变的内容，本地规则负责补充稳定参数、过滤异常结果，STS8200S 规则负责保证输出具有工程可用性。通过 FastAPI 模块化路由、React 前端状态管理和 Electron 桌面端打包，系统形成了从算法能力到工程交付的完整实现链路。