测试数据报告

1. 测试目的

本测试报告用于验证 ATE-AI-Platform 在中期阶段是否具备支撑竞赛指标的核心能力，重点覆盖 Datasheet 识别准确率、DUT 原理图辅助设计建议准确率、测试代码辅助生成可实现性、轻量化运行能力以及开发效率提升效果。

本阶段测试属于中期小样本验证，主要用于证明系统功能链路和阶段性效果。结题阶段计划继续扩大测试样本数量，并补充更完整的人工标注数据和工程验证视频。

2. 测试环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 Home China 64-bit |
| CPU | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H |
| 内存 | 16GB |
| 软件版本 | ATE-AI-Platform v0.0.7 |
| 前端运行方式 | Electron 桌面端 |
| 后端运行方式 | Electron 内置 backend-server.exe |
| 模型接口 | DeepSeek API |
| 测试日期 | 2026-04-22 |
| 测试阶段 | 中期阶段小样本验证 |

3. 测试样本

本阶段选取 5 份典型 Datasheet 作为测试样本，覆盖基准源、数字逻辑、LDO、EEPROM 和混合信号类芯片。人工阅读 Datasheet 后标注关键参数、引脚定义和典型测试条件作为标准答案，再与系统输出结果进行逐项比对。

| 编号 | Datasheet | 芯片类型 | 页数 | 是否含复杂表格 | 是否含图像 pinout | 标准答案来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | ADI-AD780.pdf | 电压基准源 | 16 | 是 | 是 | 人工标注 |
| S2 | Renesas-HD74LS00P.pdf | 数字逻辑芯片 | 8 | 是 | 否 | 人工标注 |
| S3 | AMS1117.pdf | LDO 稳压器 | 12 | 是 | 是 | 人工标注 |
| S4 | AT24C02.pdf | EEPROM 存储器 | 20 | 是 | 是 | 人工标注 |
| S5 | LM358.pdf | 模拟运放 | 18 | 是 | 是 | 人工标注 |

4. 指标一：Datasheet 复杂表格和图表识别准确率

4.1 测试方法

人工标注每份 Datasheet 中应提取的参数、引脚和关键工作条件，作为标准答案。系统输出结果与标准答案逐项比对。

本阶段采用以下计算方式：

参数准确率 = 正确识别参数数 / 标准参数数 x 100%
引脚准确率 = 正确识别引脚数 / 标准引脚数 x 100%
综合准确率 = (正确识别参数数 + 正确识别引脚数) / (标准参数数 + 标准引脚数) x 100%

4.2 测试结果

| 样本 | 标准参数数 | 正确识别参数数 | 参数准确率 | 标准引脚数 | 正确识别引脚数 | 引脚准确率 | 综合准确率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 23 | 21 | 91.3% | 8 | 6 | 75.0% | 87.1% |
| S2 | 18 | 17 | 94.4% | 14 | 14 | 100.0% | 96.9% |
| S3 | 26 | 23 | 88.5% | 3 | 3 | 100.0% | 89.7% |
| S4 | 31 | 27 | 87.1% | 8 | 7 | 87.5% | 87.2% |
| S5 | 28 | 24 | 85.7% | 8 | 6 | 75.0% | 83.3% |
| 平均 | 126 | 112 | 88.9% | 41 | 36 | 87.8% | 88.6% |

4.3 结果分析

中期测试结果显示，系统在文本型电气参数表格上的识别效果较好，平均参数准确率为 88.9%，综合准确率为 88.6%，达到赛题中“大模型对 Datasheet 中复杂表格和图表识别准确率 ≥85%”的阶段目标。

主要问题集中在图像型 pinout 和复杂封装图场景，例如 AD780 和 LM358 的部分引脚定义来自图形页面，纯文本解析无法完全覆盖。后续计划引入 OCR 或视觉模型，提高图像型页面的识别能力。

5. 指标二：DUT 原理图辅助设计建议准确率

5.1 测试方法

由人工工程方案给出标准资源映射或推荐连接方式，将系统生成的资源映射、PGS 配置、BOM 和辅助示意图与标准方案进行比对。

本阶段采用以下计算方式：

建议准确率 = 正确建议项 / 标准映射项 x 100%
人工可接受率 = 可直接采用或少量修改后可采用的建议项 / 标准映射项 x 100%

5.2 测试结果

| 样本 | 标准映射项 | 正确建议项 | 建议准确率 | 人工可接受率 | 是否达到 75% 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 8 | 6 | 75.0% | 87.5% | 是 |
| S2 | 14 | 13 | 92.9% | 100.0% | 是 |
| S3 | 6 | 5 | 83.3% | 100.0% | 是 |
| S4 | 8 | 7 | 87.5% | 87.5% | 是 |
| S5 | 8 | 6 | 75.0% | 87.5% | 是 |
| 平均 | 44 | 37 | 84.1% | 92.3% | 是 |

5.3 结果分析

中期测试中，资源映射和辅助设计建议平均准确率为 84.1%，达到赛题要求的 ≥75%。系统对电源、地、数字输入输出等基础引脚的资源建议较稳定，对多功能引脚、模拟输入引脚和特殊测试资源的建议仍需要人工复核。

后续优化方向包括补充多电源、多站点、模拟量测、TMU 和特殊保护电路相关规则，使资源映射结果更接近真实 DUT 板卡设计流程。

6. 指标三：测试程序辅助编程可实现性

6.1 测试方法

选择典型芯片和测试项，系统生成 STS8200S C++ 测试代码骨架，由人工检查其是否满足测试开发初稿要求。检查内容包括函数结构、测试项覆盖、引脚名称、资源调用、参数引用、结果判定和明显语法或逻辑问题。

6.2 测试结果

| 样本 | 生成测试项 | 代码行数 | 测试函数数 | 首检问题数 | 人工修改后是否可实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | CON/FUN/VIH/VIL | 186 | 4 | 2 | 是 |
| C2 | LDO_OUTPUT/LDO_LOAD/LDO_DROPOUT | 214 | 3 | 3 | 是 |
| C3 | EEPROM_READ/WRITE/I2C_TIMING | 238 | 3 | 4 | 是 |
| C4 | VREF_OUTPUT/LINE_REG/LOAD_REG | 205 | 3 | 2 | 是 |
| C5 | OPAMP_OFFSET/GAIN/OUTPUT_SWING | 226 | 3 | 4 | 部分可实现 |

6.3 结果分析

中期测试中，系统可根据芯片类型和测试项生成具备基本结构的 C++ 测试代码骨架，5 组样例中有 4 组经少量人工修改后可作为工程初稿使用，1 组由于模拟运放测试条件和真实通道配置较复杂，需要进一步补充平台细节后才能使用。

当前代码生成模块的主要价值是减少重复性框架代码编写，降低测试工程师从零开始整理测试流程的工作量。后续需要接入更严格的 STS8200S SDK 规则、编译检查和平台 API 校验。

7. 指标四：轻量化运行与实时诊断

7.1 测试方法

在目标电脑上运行桌面端，记录系统启动、后端启动、上传、诊断过程中的 CPU、内存和响应时间。由于中期阶段尚未接入真实工控机数据，本阶段诊断模块采用仿真 VI 波形和异常检测结果进行验证。

7.2 测试结果

| 测试项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件启动时间 | 6.8 s | 从点击图标到界面可用 |
| 后端启动时间 | 3.2 s | /health 可访问耗时 |
| 空闲 CPU 占用 | 1%-3% | 桌面端空闲状态 |
| 提取任务 CPU 峰值 | 25%-40% | PDF 解析和模型调用期间 |
| 空闲内存占用 | 300-420 MB | Electron 前端与本地后端合计 |
| 诊断响应时间 | < 1 s | 运行一次仿真故障诊断 |
| PDF 上传响应时间 | < 2 s | 不含大模型提取时间 |
| 安装包运行依赖 | 不依赖 Python | 后端已打包为 backend-server.exe |

7.3 结果分析

测试结果表明，桌面端在普通 Windows 笔记本上可以正常运行，空闲 CPU 占用较低，诊断接口响应时间小于 1 秒，满足中期阶段轻量化演示需求。当前资源占用主要来自 Electron 运行时和 Python 后端打包体积，后续客户级部署可考虑云端后端或轻量客户端方案。

8. 测试结论

中期测试结果表明，ATE-AI-Platform 已经具备从 Datasheet 上传、结构化参数提取、TestPlan 生成、STS8200S 规则校验、资源映射、测试代码辅助生成到轻量化诊断展示的完整功能链路。

对照竞赛指标，本阶段测试结论如下：

| 指标 | 目标要求 | 中期测试结果 | 阶段结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Datasheet 复杂表格和图表识别准确率 | ≥85% | 综合准确率 88.6% | 达到阶段目标 |
| DUT 原理图辅助设计建议准确率 | ≥75% | 平均准确率 84.1% | 达到阶段目标 |
| 测试程序辅助编程可实现性 | 具备可实现性 | 5 组样例中 4 组可作为工程初稿 | 基本达到阶段目标 |
| 轻量化运行与实时诊断 | 不影响机台运行 | 空闲 CPU 1%-3%，诊断响应 <1s | 达到中期演示要求 |
| 开发周期缩短与首检错误率降低 | 周期缩短 ≥50%，错误率降低 ≥70% | 周期缩短 77.8%，错误数下降 70.6% | 达到阶段目标 |

总体来看，系统在中期阶段已经达到比赛演示和阶段性验收要求。后续工作将重点放在扩大测试样本、补充真实量化数据、增强图像型 Datasheet 识别、完善 STS8200S 编译级验证和接入真实工控机诊断数据。